PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	 Remont toalet przy sali sportowej w budynku "Stodoła" ADRES INWESTYCJI:	58-112 Grodziszcze Krzyżowa nr 7

NAZWA INWESTORA:	FUNDACJA KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO

ADRES INWESTORA:	58-112 Grodziszcze Krzyżowa nr 7 BRANŻE:	 budowlana

DATA OPRACOWANIA:	wrzesień 2025

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 d.1.1 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 12,2 + 16,72 = 28,920 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 9,000 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR 4-04 0504-03 analogia | Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych przyjęto 40% | m2 | 73,76 * 0,4 = 29,504 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. | 4,000 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępów i pisuarów | kpl. | 7,000 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 | m3 | (poz.1 + poz.3) * 0,03 = 1,753 |  |  |
| 7 d.1.1 | Analiza własna | Utylizacja gruzu | t | poz.6 * 1,8 = 3,155 |  |  |
| 8 d.1.2 | KNR-W 2-02 1105-01 | Wyrównanie posadzek - Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 3 mm zatarte na gładko | m2 | poz.1 = 28,920 |  |  |
| 9 d.1.2 | KNR-W 2-02 2008-03 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach | m2 | 16,000 |  |  |
| 10 d.1.2 | NNRNKB 202 2805-05 | Ułożenie płytek na podłodze - Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm-łazienki | m2 | poz.1 = 28,920 |  |  |
| 11 d.1.2 | KNNR 2 0805-02 | Ułożenie płytek na ścianach | m2 | 60,34 + 73,76 = 134,100 |  |  |
| 12 d.1.2 | KNNR 2 1402-03 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych-sufity | m2 | 12,2 + 16,72 = 28,920 |  |  |
| 13 d.1.3 | KNR-W 2-02 1006-06 | Drzwi drewniane wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | kpl. | 9,000 |  |  |
| 14 d.1.4 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 4,000 |  |  |
| 15 d.1.4 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 4,000 |  |  |
| 16 d.1.4 | KNR 2-15/G EBERIT 0102-01 | Elementy montażowe - stelaże do miski ustępowej montowane przy ścianie | kpl. | 7,000 |  |  |
| 17 d.1.4 | KNR-W 2-15 0233-03 analogia | Ustępy/pisuary z płuczką ustępową -zestaw podtynkowy | kpl. | 7,000 |  |  |
| 18 d.1.4 | KNR 2-15/G EBERIT 0105-02 | Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych | kpl. | 7,000 |  |  |
| 19 d.1.4 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm. | szt. | 2,000 |  |  |
| 20 d.1.4 | KNR INSTAL 0309-02 | Śrubunek grzejnikowy z odcięciem o śr.nom. 15 mm | szt. | 2,000 |  |  |
| 21 d.1.4 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2,000 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 d.1.5 | Analiza własna | Wymiana oświetlenia i włączników | kpl. | 2,000 |  |  |
| 23 d.1.5 | Analiza własna | lustro | kpl. | 4,000 |  |  |
| 24 d.1.5 | Analiza własna | Suszarka do rąk | kpl. | 2,000 |  |  |
| 25 d.1.5 | Analiza własna | Pojemnik na papier | kpl. | 2,000 |  |  |
| 26 d.1.5 | Analiza własna | Uchwyty na papier toaletowy | kpl. | 4,000 |  |  |
| 27 d.1.5 | Analiza własna | Kosz na śmieci | kpl. | 4,000 |  |  |
| 28 d.1.5 | Analiza własna | Kratki wentylacyjne | kpl. | 6,000 |  |  |